RESUMEN EJECUTIVO

Herramienta de análisis y predimensionamiento fotovoltaico — Chile

Especificación funcional y técnica — Daniel Romero — Mayo 2026

# Objetivo

Diseñar y especificar una herramienta de cálculo —implementable como aplicación web, planilla Excel o script Python— que permita evaluar, proyectar y predimensionar sistemas solares fotovoltaicos en Chile, integrando recurso solar local, cargas eléctricas según RIC, modelos típicos por tipo de edificación, dimensionamiento del arreglo y análisis económico bajo Ley 21.118 (Netbilling).

# Alcance en cifras

| Ciudades cubiertas | Tipos de carga | Tipos de sistema FV |
| --- | --- | --- |
| 18 (capitales regionales + Calama + Curihue) | 5 (vivienda, edificio, hotel, industria, manual) | 7 (on-grid, on-grid+BESS, off-grid, híbrido, autoconsumo, peak-shaving) |
| APIs en vivo | Variables de entrada | Resultados calculados |
| PVGIS + NASA POWER + OSM + Open-Elevation | >60 (climáticas, eléctricas, económicas, normativas) | >40 (energéticos, técnicos, económicos, ambientales) |

# Módulos funcionales

- Módulo TERRENO — coordenadas, altitud, recurso solar (PVGIS), clima histórico (NASA POWER), ángulo óptimo. [Implementado en prototipo]

- Módulo PLANOS — parser DXF / PDF vectorial / PDF escaneado, extracción de habitaciones y superficies.

- Módulo CARGAS RIC — modelos predefinidos vivienda/edificio/hotel/industria + tablas RIC para asignación de potencia mínima y factores de demanda.

- Módulo DIMENSIONAMIENTO FV — kWp requerido, número de paneles, superficie, pérdidas (T°, suciedad, cableado, inversor, mismatch, sombras, degradación), Performance Ratio.

- Módulo ECONÓMICO — CAPEX, OPEX, payback simple, VAN, TIR, LCOE, reducción CO₂ con factor SEN 2024 (0,2 tCO₂/MWh).

- Módulo NORMATIVO — Ley 21.118 (Netbilling, ≤300 kW total / ≤20 kW inyección residencial), RIC SEC, TE-1, requisitos distribuidora.

- Módulo REPORTES — memoria de cálculo Excel, memoria técnica Word y PDF firmable para SEC, comparativos ciudad/tipo de carga.

# Entregables del proyecto

- Documento técnico maestro (27 secciones, matrices de variables y resultados, fórmulas, 4 ejemplos resueltos, propuesta de UI).

- Backend FastAPI funcional para Módulo TERRENO (ya operativo y validado con 18 ciudades chilenas).

- Especificación de base de datos (11 tablas: ciudades, radiación, temperaturas, cargas, perfiles, tarifas, equipos, pérdidas, costos, resultados, reportes).

- Roadmap de implementación incremental: TERRENO → PLANOS → CARGAS RIC → DIMENSIONAMIENTO → ECONÓMICO → NORMATIVO → REPORTES.

# Próximo hito

Implementación del Módulo PLANOS (parser DXF/PDF), usando el archivo plano-ejemplo-departamento.dxf como caso de prueba inicial.